# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – OLOVNÉ AKUMULÁTORY

## 1) Úvod

Olověné baterie (olověné akumulátory) jsou chemické elektrické zdroje určené k uskladnění a poskytování elektrické energie. Patří sem:

- Klasické zaplavené kyselinové baterie (s volným elektrolytem)

- Bezúdržbové VRLA baterie (AGM, GEL)

- Trakční baterie pro hluboké cyklické vybíjení

## 2) Význam bezpečnostních upozornění

⚠️ Olověné baterie obsahují žíraviny (H₂SO₄) a olovo, které jsou nebezpečné pro zdraví i životní prostředí.
 ⚠️ Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti a používejte PPE (brýle, rukavice apod.).
 ⚠️ Použité baterie jsou nebezpečný odpad a musí být odevzdané k recyklaci, nesmějí se odhazovat jako běžný odpad.

## 3) Uvedení baterie do provozu

### 3.1 Zaplavené kyselinové baterie

- Vyjmout uzávěry článků a odvětrávací zátky.

- Opatrně nalít elektrolyt dodaný výrobcem do každé části až po značku „max“.

- Nechat stát min. 30 min, poté baterii plně dobít nabíječkou.

- Uzavřít zátky článků, ponechat pouze odvětrávací otvor volný.

### 3.2 Bezúdržbové VRLA/AGM/GEL baterie

- Tyto baterie jsou obvykle předaktivované — není nutné nalévat elektrolyt.

- Před prvním použitím zkontrolujte napětí a případně dobijte podle výrobce nabíječky.

## 4) Správné připojení

✔️ Před připojením se ujisti, že napětí baterie odpovídá zařízení.
 ✔️ Plus + na plus +, mínus – na mínus –.
 ⚠️ Nesprávná polarita může způsobit poškození baterie nebo zařízení.
 ⚠️ Při montáži/demontáži nejprve odpoj mínus, pak plus. Při zapojování opačně (plus → minus).

## 5) Nabíjení

### Základní pravidla

- Použij nabíječku s shodným nominálním napětím jako baterie (např. 12 V, 24 V).

- Nabíjecí proud vol podle kapacity: I ≈ 0,1–0,12 × C (Ah).
 (např. 60 Ah → 6–7 A)

- U bezúdržbových VRLA baterií dodržuj pokyny výrobce nabíječky.

- U GRLA/AGM/GEL baterií neotvírej víka – elektrolyt je uzavřen.

## 6) Údržba a skladování

### U zaplavených baterií

✔️ Často kontroluj hladinu elektrolytu – doplňuj destilovanou vodou.
 ✔️ Udržuj baterii čistou a suchou.
 ✔️ Po dobu nepoužívání skladuj v suchém prostředí.

### U bezúdržbových VRLA/AGM/GEL baterií

✔️ Dbej na to, aby baterie nebyla vybita do nízkého napětí – to zkracuje životnost.
 ✔️ Skladuj nabitou, v suchu a bez mrazu.

⚠️ Extrémní teploty (vysoké i pod bodem mrazu) snižují životnost baterie.

## 7) Provozní bezpečnost

❗ Nikdy:

- nezkratuj póly,

- nepřeklápěj baterii, je-li zaplavená (riziko úniku elektrolytu),

- baterii neumisťuj vedle otevřeného ohně či jisker.

📌 Únik elektrolytu nebo přehřátí může vést až k požáru či explozi.

## 8) Hluboké vybití

- Pokud napětí klesne pod bezpečnou hranici (např. u 12 V pod ~10 V), může dojít k trvalému poškození.

- U hluboce vybité baterie doporučujeme konzultaci s odborníkem.

## 9) Likvidace a životní prostředí

♻️ Použité baterie jsou nebezpečný odpad.
 Musí být odevzdány na sběrné místo nebo prodejní místo, které zajistí recyklaci dle zákona o odpadech.
 Baterie obsahují olovo, kyselinu sírovou a další látky škodlivé pro přírodu.

## 10) Záruka a reklamační podmínky

- Záruka se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Životnost baterie není totéž co záruční doba.

- Záruka nemůže být uznána při mechanickém poškození, neodborné manipulaci, hlubokém vybití, překročení provozních podmínek apod.

## 11) Technické parametry

Při uvádění do provozu a při výběru baterie dbejte na:

- Napětí (V)

- Kapacitu (Ah)

- Typ baterie (zaplav., AGM, GEL)

- Nominální proud nabíjení

- Provozní teplotní rozsah
 Tyto údaje vždy najdete na štítku baterie a v technické dokumentaci výrobce.